| شهرداری رفسنجان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برگ استعلام بهاء |  |  |  |  |  |  |  |
| آقای/ شرکت ....................... تاریخ: شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به خریدیک دستگاه بگ فیلتر ومتعلقات،سیکلون دو واحدی،الواتور فیلر و مارپیچ 6متری جهت بروز رسانی کارخانه آسفالت احمداباد اقدام نماید لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی را اعلام فرمائید. |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ کل | قیمت واحد | واحد | تعداد | شرح کالا | نام کالا | ردیف |  |
|  |  | دستگاه | 1 | الف:(تعداد324عدد کیسه پلی استر به قطرmm 160و ارتفاع mm2550). ب:فریم دو جداره از پروفیل 40*40،دوجداره توسط پشم سنگ به ضخامت2 اینج. | فیلتر کیسه ای(بگ فیلتر) | 1 | بگ فیلتر |
|  |  |  |  |  | دراپ باکس و محفظه ته نشینی غبار با مانع | 2 |  |
|  |  |  |  | الف: پره ها از فولاد ضد سایش 45ck به ضخامت6mm. ب:مجهز به دو عدد یاتاقان sn520 و بلبرینگ 23320بلاروس اصل. پ:الکترو موتورkw 90و1480دور از نوع چینی درجه یک. | اگزوز فن | 3 |  |
|  |  |  |  | الف:یاتاقانها sn512 به همراه بلبرینگهای مربوطه. ب:الکترو گیربکس 4kw-63rpm . | مارپیچ به طول 5متر(دو دستگاه) | 4 |  |
|  |  |  |  | الف:یاتاقانهای510 sn به همراه بلبرینگهای مربوطه. ب:الکترو گیربکس rpm 63kw-3 . | مارپیچ به طول 3متر | 5 |  |
|  |  |  |  | الف:دو دستگاه شیر پروانه در مقطع خروجی سیلو تهتانی کیسه ها. ب:یاتاقان و بلبرینگ ucf209. پ:الکترو گیربکس rpm30kw-1.1 . | شیر پروانه | 6 |  |
|  |  |  |  |  | تابلو برق قدرت وفرمان | 7 |  |
|  |  |  |  |  | کمپرسور باد 700لیتری | 8 |  |
|  |  |  |  |  | رنگ آمیزی | 9 |  |
|  |  | دستگاه | 1 | الف:کلیه مقاطع سیستم جمع آوری غبار از ورق فولادی به ضخامت mm5و 4mmمی باشد. |  |  | سیکلون دو واحدی |
|  |  |  |  | ب:کانالهای مکنده حدفاصل سیکلون و درایر از ورق فولادی به ضخامت5mm. |  |  |  |
|  |  |  |  | پ:محفظه انبساط گازهای گرم از ورق فولادی به ضخامت5mm. |  |  |  |
|  |  |  |  | ت:کانال ارتباطی سیکلون به بگ فیلتر از ورق فولادی به ضخامت mm5. |  |  |  |
|  |  |  |  | ث:پایه وشاسی از پروفیل نمره 120*120 میلیمتر. |  |  |  |
|  |  |  |  | ج:بعد از عملیات زنگ زدایی با یک لایه زد زنگ(زینگ گریچ) و یک لایه رنگ اصلی(اپوکسی) |  |  |  |
|  |  | دستگاه | 1 | الف:الواتور فیلر با ارتفاع15متر. |  |  | الواتور فیلر |
|  |  |  |  | ب:بدنه از ورق فولادی به ضخامت 4mm,5mm,10mm,15mm. |  |  |  |
|  |  |  |  | پ:بدنه مجهز به کلاف از ناودانی8 جهت استحکام بدنه. |  |  |  |
|  |  |  |  | ت:زنجیر بادامی با نمره13تایوانی وکرپی نمره,ck45,14. |  |  |  |
|  |  |  |  | ث:قاشقکها به ابعاد20*22*25 سانتیمتر از فولاد به ضخامتmm,43mm,. |  |  |  |
|  |  |  |  | ج:الکترو گیربکس هالو شافت آلمان kw4. دور24. |  |  |  |
|  |  |  |  | د:یاتاقان از نوعsn وبلبرینگهای مربوطه. |  |  |  |
|  |  |  |  | ذ:پاگرد وراه پله های مربوطه. |  |  |  |
|  |  |  |  | ر:بعد از عملیات زنگ زدایی با یک لایه زد زنگ(زینگ گریچ) و یک لایه رنگ اصلی(اپوکسی). |  |  |  |
|  |  | دستگاه | 1 | الف:از لوله مانیسمان 2.5 اینج رده40. |  |  | مارپیچ به طول 6متر |
|  |  |  |  | ب:یاتاقانsn512 به همراه بلبرینگ مربوطه. |  |  |  |
|  |  |  |  | ج:الکترو گیربکس kw4ترکیه ای. |  |  |  |
|  |  | جمع کل |  |  |  |  |  |
|  |  | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  |  |
|  |  | جمع کل بااحتساب ارزش افزوده |  |  |  |  |  |
| الف:نصب و راه اندازی مجموعه به عهده پیمانکار می باشد. ب:هزینه حمل به عهده کارفرما می باشد. ج:پیمانکار متعهد میگردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام برنده مناقصه کالاهای فوق را تحویل واقدام به نصب نماید. |  |  |  |  |  |  |  |
| اینجانب امضاء کننده ذیل حاضرم اقلام مذکوررا از تاریخ ..../..../.... حداکثر ظرف مدت .......... روز که در بالا تعیین نرخ نموده ام بدون هیچگونه شرایط و یا عذری تحویل و بهای آن را بر طبق مقررات دریافت نمایم و در صورت تخلف از عهده خسارت وارده برایم این استعلام گواهی می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| مهر و امضاء |  |  |  |  | مجید کهنوجی-شهردار رفسنجان |  |  |