| شهرداری رفسنجان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برگ استعلام بهاء |  |  |  |  |  |
| آقای/ شرکت ....................... تاریخ: شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به خریدیک دستگاه هیدروکن36-2 ،کوبیت 180تنی ،سرند دو طبقه و سرند سه طبقه جهت بروز رسانی سنگ شکن احمداباد اقدام نماید لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی را اعلام فرمائید. |  |  |  |  |  |
| مبلغ کل | قیمت واحد | واحد | تعداد | شرح کالا | ردیف |
|  |  | دستگاه | 1 | هیدروکن 36-2با مشخصات فنی به شرح ذیل: | 1 |
|  |  |  |  | الف:پوسته تابشل و باتمشل فولادکربنی ریخته گریGS45. |  |
|  |  |  |  | ب:شفت فولاد آلیاژی 40MO اصفهان. |  |
|  |  |  |  | پ:منتل و کانکیو فولاد منگنزی مولیبدن دار(13-14)، درصد منگنز1%مولیبدن. |  |
|  |  |  |  | ت:شفت هوزینگ فولاد45 CK وبلبرینگهای(MPZ روسی یاZWZچینی) |  |
|  |  |  |  | ث:شاسی20 H |  |
|  |  |  |  | ج:تانک جک وروغن با لوازم درجه یک خارجی وایرانی |  |
|  |  |  |  | د:تابلو راه اندازی وفرمان با لوازم هیوندای کره ای ذ:الکترو موتورkw90درجه یک چینی |  |
|  |  |  |  | ه:وزنها الف: وزن تابشل 3/2تن . ب:وزن وزن شفت و هرسنتر 85/1تن . پ:وزن باتمشل 5/3تن . ت:وزن کل 10تن. |  |
|  |  | دستگاه | 1 | کوبیت 180تنی.با مشخصات فنی به شرح ذیل: الف:ورق بدنه 37 mm –st20 ب:بغل بندهاmm30 ضد سایش ck45 پ:پره روتور mm60 ورق37st ت:بلبرینگ23230 درجه یک روسی ث:ورق شوت 3710mm-st ج:شاسی 20H چ:الکتروموتورKW90 درجه1چینی ح:چکش نایهارد(12عدد ،وزن هر چکش 90 کیلوگرم،) | 2 |
|  |  | دستگاه | 2 | فیدر ویبره با دهانه100 با مشخصات فنی به شرح ذیل: | 3 |
|  |  |  |  | الف:ورق بدنه وکف باضخامت mm/ck4510 |  |
|  |  |  |  | ب:سیستم گاردونی -با دریچه قابل تنظیم. |  |
|  |  |  |  | پ:بلبرینگ ها 22318روسی. |  |
|  |  |  |  | ت:الکترو موتورkw7.5درجه یک چینی. |  |
|  |  |  |  | ث:پایه های زیر و شاسی از ناودانی14 بانیم قیف ضخامت37mm/st8 روی فیدر. |  |
|  |  |  |  | ج: پشت بندها از ناودانی 10. |  |
|  |  | دستگاه | 1 | سرند 6*2 سه طبقه با مشخصات فنی به شرح ذیل: | 4 |
|  |  |  |  | الف:ورق بدنه ضخامت 10mm ورود وخروج شفت دوبل 10mm. |  |
|  |  |  |  | ب:ورق شوتها 37st-mm 6.با قابلیت نصب لاینر. |  |
|  |  |  |  | پ:لوله وسط با قطر220وضخامت جداره10mm. |  |
|  |  |  |  | ت:طبقات از نبشی10 و زیر توری ها نبشی8 . |  |
|  |  |  |  | ث:بلبرینگ ها 22326روسی. |  |
|  |  |  |  | ج:الکترو موتورkw18.5درجه یک چینی. |  |
|  |  |  |  | د:سیستم گاردونی. |  |
|  |  |  |  | ذ:پایه ها از تیر آهن18 . |  |
|  |  |  |  | ذ:جنس شفت45ck. |  |
|  |  | دستگاه | 1 | سرند 6*2 دو طبقه با مشخصات فنی به شرح ذیل: الف:ورق بدنه ضخامت mm 10ورود وخروج شفت mm10دوبل. | 5 |
|  |  |  |  | ب:ورق شوتها 37st-mm 6.با قایلست نصب لاینر. |  |
|  |  |  |  | پ:لوله وسط با قطر220وضخامت جدارهmm10. |  |
|  |  |  |  | ت:طبقات از نبشی10 وزیر توری ها نبشی8 . |  |
|  |  |  |  | ث:بلبرینگ ها 22326روسی. |  |
|  |  |  |  | ج:الکترو موتورkw18.5درجه یک چینی. |  |
|  |  |  |  | د:سیستم گاردونی. |  |
|  |  |  |  | ذ:پایه ها از تیر آهن18 . |  |
|  |  |  |  | ذ:جنس شفت45 ck. |  |
|  |  | جمع کل |  |  |  |
|  |  | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |
|  |  | جمع کل بااحتساب ارزش افزوده |  |  |  |
| الف:نصب و راه اندازی مجموعه به عهده پیمانکار می باشد. ب:هزینه حمل به عهده کارفرما می باشد. ج:پیمانکار متعهد میگردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام برنده مناقصه کالاهای فوق را تحویل واقدام به نصب نماید. اینجانب امضاء کننده ذیل حاضرم اقلام مذکوررا از تاریخ ..../..../.... حداکثر ظرف مدت .......... روز که در بالا تعیین نرخ نموده ام بدون هیچگونه شرایط و یا عذری تحویل و بهای آن را بر طبق مقررات دریافت نمایم و در صورت تخلف از عهده خسارت وارده برایم این استعلام گواهی می شود. |  |  |  |  |  |
| مهر و امضاء |  |  |  | شهردار رفسنجان-مجید کهنوجی |  |